附件

无人机消杀服务市场征询表

报价单位（盖公章）：                      联系人及电话：

| 参考要求及技术需求 | 拟投标项目要求及详细技术参数 | 参考计费方式 | 拟投标计费方式及报价 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务范围 根据采购人要求，在指定时间内派出无人机、专业飞手及专门监控指挥人员到达区内指定地点实施无人机消杀服务。喷洒所需的杀虫剂由采购人提供。 二、无人机消杀服务 1.在采购人指定地点开展无人机喷洒作业，作业时需配备相关配套发电机、电池、充电器等设备，确保能够持续开展作业，直至任务完成。 2.成交供应商应根据喷洒作业区域、飞行高度等派出具有相应资质、经验丰富的专业飞手与专门的监控指挥人员，确保作业规范与安全，否则采购人有权不予安排作业任务，并按成交商违约处理。 3.喷洒前，成交供应商派出的工作人员应对无人机进行全面检测和调试，确保处于适航状态；负责进行空域许可的申请等工作，符合相关法规要求。 4.喷洒过程中，飞手应严格按《无人机灭蚊技术指引（2025版）》要求操作无人机：飞行速度≤5m/s，飞行高度离作业面高度3-5米，喷洒流量5-6L/min，单位面积用药量2-3L/亩。 三、资质要求 1、投标人具备中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器运营合格证。 2.投标人具备自身申请空域的证明材料（提供在有效期内的空域申请批文）。 3.投标人拟投入的技术人员具备民航局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照（中型超视距）（中型超视距多旋翼+中型超视距垂起），至少有10人。 4.成交供应商须能够至少同时派出3组无人机及工作人员到达采购人指定的地点开展消杀服务。 5.设备： （1）成交供应商应具备符合国家有关规范、标准和规定且登记为运营作用的勘测无人机不少于5台、喷洒无人机不少于5台。 （2）喷洒所使用的无人机应具备定点/定量喷洒、药箱密封和防泄漏功能，并能精准设定飞行航线、高度、速度等参数，喷头喷雾雾滴粒径10-70μm。 四、服务要求 1.成交供应商须建立完善的应急响应机制，须指定消杀工作负责人、联系人，联系人24小时与采购人保持联系对接；在接到采购人作业指令后，能够在规定时间内抵达指定作业地点开展服务，最长不超过24小时，确保服务及时性。如成交供应商累计2次不能在规定时间内派出无人机、工作人员抵达指定地点的则视为违约，采购人有权终止合同。 2.服务过程中，工作人员着装整齐统一，自觉遵守消杀区域或场所的有关规定，有良好的服务态度，能够主动和采购人、消杀场所人员沟通消杀配合事项等，能够正确耐心解答采购人、消杀场所人员提出的问题。 3.每次消杀须在采购人派出人员的监督指导下开展。如出现操作等不符合要求的，应在接到采购人通知后2个小时内重新进行消杀，直至达到要求为止，且不能重复计费。如连续出现2次操作不服要求的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同。 5.每次作业完成后，成交供应商应提供相关佐证材料，如飞行轨迹图、作业图片、影像短视频、喷洒量统计表等。 6.成交供应商严格防范设备故障和人员安全事故，在作业过程中如发生安全责任事故由成交供应商自行承担全部责任。如发生严重事故，采购人有权终止合同。 |  | 1.单次作业以8小时为1个基础次数核算单位。作业时长不足8小时的，按1个基础单位（即1次）核算；作业时长超过8小时的，每累计满8小时额外计1次，不足8小时的超出部分按1次折算。分为南宁市内、南宁市外两种作业情况分别进行报价。 2.单次作业费用至少包含1台喷洒无人机、1台勘测无人机、1名飞手、1名监控指挥人员，运输无人机和工作人员乘坐的工作车辆、司机及参与工作人员的食宿费用、无人机和车辆加油充电费用、过路费及必要的保险、税金等由成交供应商自行承担。 |  |  |