实验室检测和现场监测设备市场征询表

| 设备名称 | 采购数量 | 参考技术需求 | 拟投标产品规格及 详细技术参数 | 交货周期（天） | 质量保证 | 售后服务 | 品牌及厂家 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温冷冻组织研磨仪 | 1台 | 1.可以兼容的样品量：48×2mL、12×(5-15)mL、4×15mL、2×25mL、2×50mL 2.触摸屏显示。 3.模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环 4.开盖运行保护：电磁锁定 5.最终出料粒度≤5µm。 6.研磨平台数（可接纳研磨罐数）>2 。 7.带自动中心定位的紧固装置 8.均质速度：0-70 HZ/秒 9.研磨球直径：0.1-30mm 10.加速：在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。 11.具有智能启动功能 12.制冷功能：-50℃到室温可调节。控温精度：控温精度：±0.5℃。 13.研磨方式：包括湿磨、干磨、低温研磨。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿膜加湿机 | 2台 | 1.加湿量≧10kg/h。 2.加湿方式：无雾。 3.湿度控制范围：20-90%。 4.最大适用面积≧100 m2。 5.配备可拆卸抑菌水箱、万象脚轮， 6.具备智能定时、遥控功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业除湿机 | 3台 | 1.最大适用面积：≧100m2。 2.除湿量≧50L/天。 3..风量≧400m3/h。 4.排水方式：水管排水/水箱手动排水，水箱≧6L。 5.湿度调节范围：RH20-90%。 6.24h双向定时。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密空调 | 1 | 1.制冷量≧12500w 2.电加热≧4000W 3.显热比≧0.9 4.循环风量3800m3/h 5.温度控制±1℃；最大温度调节范围5℃～40℃ 6.制冷量≧6400W 7..适用面积≧40 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防潮柜 | 5 | 1.容量：约700升 2.湿度控制范围：约25%RH-60%RH 3.双层独立机芯 4.内置LED灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引诱剂捕蚊器 | 20 | 1.混合供电模式，锂电池容量≧15AH，工作时长≧50小时 2.配引诱剂，持续作用时间≧60天，无毒无害，可自然降解 3.机身主体为高分子材料，耐热耐腐蚀 4.可配套二氧化碳瓶使用 5.可定时开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生化培养箱 | 1台 | 1.控温范围：0～60℃ 2.温度分辨率：约0.1℃ 3.温度波动度：高温±0.5℃，低温±1.0℃ 4.温度均匀性： ±1.5℃(测试点为25℃) 5.定时范围：0～5999min 6.液晶屏幕显示控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电热恒温培养箱 | 2台 | 1.容积：≥160L 2.温度均匀度：±1.5℃（37℃时） 3.温度分辨率：0.1℃，波动度：±0.5℃ 4.控温范围：RT +5～65℃ 5.定时范围：0~5999min |  |  |  |  |  |  |  |
| 全自动菌落计数器 | 1台 | 1.全封闭钢铝合金机箱 2.平皿载样舱：铝合金框，下拉式隔断窗 3.雾光漫反射照明：96颗LED列阵与纳米光反射材料构成嵌入式雾光系统， 360°连续漫反射 4.标清工业定焦镜头：8mm、 3.0 mega-pixel、1/2＂、Distortion <1%、 F2.8～F16、C-Mount 5.专业型 CMOS 相机：芯片尺寸 1/2.5＂；CMOS 物理像素 500 万；单个像素尺寸 2.2x2.2µm 6.滚轮参数调节统计（4种）：均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景 7.可单色统计、霉菌统计、反式统计 8．可对统计结果进行动态调节修正 9．平皿类型：倾注、涂布、膜滤 10．菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落 |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温混匀器 | 1台 | 1.功能：加热、制冷、震荡 2.温度控制范围：室温–15℃～100℃ 3.温度设定范围：0℃～100℃ 4.温度精准度：±0.5℃ 5.温度均一性：±0.5℃ 6.最大加热速率≧5.5℃/min 7.最大制冷速率：≧5℃/min（室温～100℃），≧0.5℃/min（室温以下） 8.震荡速率：200～1500 rpm 9.振幅周转直径：3 mm 10.时间设置范围：0 min～99 h |  |  |  |  |  |  |  |
| 细菌浊度分析仪 | 1台 | 1.最小示值（MCF）：0.01 MCF 2.测量范围（MCF）：0～5 MCF（麦氏浊度单位） 3.示值误差（准确度）：±5％ 4.重复性：≤1.0% 5.比色皿参数：10mm（1cm）比色皿 6.测量波长：620nm 7.光化学稳定性：20min内数值漂移小于0.005A |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温水浴槽 | 1台 | 1.控温范围：0～99.9℃ 2.精度：±0.2℃ 3.均匀度：0.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                     日期：     年   月   日

联系人：                                                              联系电话：